EU No 10/2011 歐盟最新食品包裝材料法規

5 月1 日起正式生效實施

引言： 【歐盟委員會（EU）於2011 年1 月14 日頒佈法規EU No 10/2011 （《對於與食品接觸的塑膠材料和物品》）。該法規從2011 年5 月1 日起正式生效實施，同時廢止2002/72/EC、80/590/EEC 和89/109/EEC。】

■ 涉及範圍

(1) 部分或者全部由塑膠組成的材料或者零件；

(2) 多層複合物料和物品以及粘合或其他方式組合在一起的塑膠；

(3) 帶有印刷或塗層的塑膠；

(4) 塑膠層或者塗料圖層、緊固件等一種或多種物質組成的材料；

(5) 多組分多層物質中的塑膠層。

法規不涵蓋範圍：(1)離子交換樹脂；(2)橡膠；(3)矽膠。

※對於被具有功能性障礙物阻隔的物質：

(1) 可使用法規附錄 1“授權物質清單表”以外物質，使用未授權物質的最大限量是

0.01 毫克/千克食品或食品模擬物，且不能屬於致癌、致畸或致生殖毒變；

(2) 阻隔的物質需符合附錄 1 中對氯乙烯單體的要求(特定遷移含量為不得檢出、製成

品中總含量限值為1毫克/千克)。

■ 實施日期

2012.12.31 之前

2011.5.1 前已投放在市場而又符合當時法規的食品接觸塑膠仍可以使用，可根據82/711/EEC 作全面遷移和特

定遷移測試要求，提供有關證明文件；

2013.1.1-2015.12.31

這期間投放市場的食品接觸塑膠可根據新法規EU No 10/2011，也可根據82/711/EEC 作全面遷移和特定遷移

測試要求，提供有關證明文件；

2016.1.1 之後

此後投放市場的食品接觸塑膠必須根據 EU No 10/2011 作全面遷移和特定遷移測試要求，提供有關證明文件。

■ 關於附錄

附錄 1：授權物質清單表

(1) 單體或初始的單體；

(2) 添加劑，但不包括染色劑；

(3) 生物助劑，不包括溶劑；

(4) 通過生物發酵取得的大分子；

(5) 885 種授權物質。

附件 2：材料和物品基本限值

1.金屬的特定遷移限值：

鋇 = 1mg/kg 食品或者食品模擬物；        鈷 = 0.05mg/kg 食品或者食品模擬物；

銅 = 5mg/kg 食品或者食品模擬物；        鐵 = 48mg/kg 食品或者食品模擬物；

鋰 = 0.6mg/kg 食品或者食品模擬物；      鎂 = 0.6mg/kg 食品或者食品模擬物；

鋅 = 25mg/kg 食品或者食品模擬物

2.初級芳香胺總和特定遷移限值：

檢出上限為 0.01 毫克/千克食品或食品模擬物。

附錄 4：遵守聲明

-由經營者提供，其內容可根據附錄4 作參考；

-於銷售期間提供，需提供產品、器皿、物品製造的中間階段及蓄意用作生產中的物質資料；

-對產品製造中間階段的材料、物品或產品，允許提供簡單證明；

-物質生產商需要知道其具體成分，如果有需要還需提供給管理當局。

備註：

1. 附錄3 為食品模擬物，附錄5 為測試條件，如需瞭解詳細內容，可與本中心服務窗

口聯繫。

2. 可以上內容均翻譯自 EU No 10/2011 法規原文，僅供參考，具體內容請以原文為准。

法規原文點擊

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:012:0001:0089:EN:PDF

ONY 提示

希望在歐盟出售食品的製造商和經銷商，需確定所使用的食品接觸材料符合EU No 10/2011 的技術規定，以確保產品順利出口，降低潛在貿易風險。本中心可根據最新法規要求及標準，提供全面綜合的測試及諮詢服務。